#### АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 25 »  июня    2026 г.                                                                                      №  472

Об утверждении регламента передачи исполнительной документации при

строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», постановления Правительства Нижегородской области от 12.07.2023 № 627 «Об особенностях ведения и использования исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета», администрация Пильнинского муниципального округа постановляет:

- Утвердить прилагаемый регламент передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Рекомендовать муниципальным заказчикам Пильнинского муниципального округа Нижегородской области руководствоваться регламентом передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления округа                	                                     Д.Н. Цапин

Утвержден
постановлением администрации
Пильнинского муниципального округа

Нижегородской области

от   25.06.2026 №  472

# Регламент передачи исполнительной документации

# при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет

# средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Оглавление:

- Общие положения

- Нормативные ссылки

- Термины, определения и сокращения

- Порядок передачи исполнительной документации

- Порядок приемки и проверки исполнительной документации

- Подписание исполнительной документации

- Требования к формату передаваемых электронных документов

- Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов и электронных образов документов при ведении исполнительной документации в ходе строительства/реконструкции

Приложение А

- Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает единые нормы по передаче исполнительной документации (далее - ИД) при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в Пильнинском муниципальном округе Нижегородской области муниципальным заказчикам (структурным подразделениям или подведомственным учреждениям администрации Пильнинского муниципального округа Нижегородской области) (далее – Заказчик), осуществляющим функции застройщика/технического заказчика.

1.2. Настоящий регламент разработан с целью повышения качества ИД, упорядочивания и установления единых требований к порядку передачи и формату документов ИД.

- Нормативные ссылки

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации.

  - Гражданский кодекс Российской Федерации.

  - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

  - Постановление Правительства Нижегородской области от 12.07.2023 № 627 «Об особенностях ведения и использования исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета».

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

- Термины, определения и сокращения

  - Исполнительная документация - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ;

  - Генеральный подрядчик ― индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда с Застройщиком или Техническим заказчиком, и привлекающий к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков);

  - Объект капитального строительства (ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

  - УКЭП ― Усиленная квалифицированная электронная подпись, сформированная с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Электронный документ ― документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП;

  - Электронный образ документа ― электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП;

  - Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) ― программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Учреждением для осуществления своей деятельности;

  - Внешняя информационная система (ВИС) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Генеральным подрядчиком для осуществления своей деятельности, имеющая возможность интеграции с ИСУП.

- Порядок передачи исполнительной документации

  - Передача ИД Учреждению осуществляется Генеральным подрядчиком.

  - ИД, перечисленная в разделе 8 настоящего регламента, должна передаваться в форме электронных документов или электронных образов документов. Формат передаваемых документов должен соответствовать требованиям раздела 7 настоящего регламента.

  - ИД может передаваться с помощью ВИС в ИСУП как по одному документу, так и комплектами по мере завершения их формирования c приложением предварительно подписанной УКЭП накладной (Приложение А). По согласованию с Заказчиком может быть установлен один из перечисленных в данном пункте вариантов передачи ИД.

  - Перед передачей ИД проверяется ответственными представителями Генерального подрядчика по комплектности, правильности заполнения документов. Генеральный подрядчик делает отметку о ее проверке путем согласования и/или подписания документов в ВИС. По итогам проверки комплекта ИД ответственное лицо Учреждения делает отметку о ее проверке путем подписания УКЭП накладной.

- Порядок приемки и проверки исполнительной документации

  - Перечень ИД, передаваемой в электронной форме определяется и утверждается Заказчиком до начала строительства/реконструкции ОКС, или, по решению Заказчика,

- до начала производства работ по разделу РД.

  - Состав документов в перечне ИД должен соответствовать установленным требованиям нормативных правовых актов, проектной и рабочей документации, муниципальных контрактов, внутренних регламентов Заказчика.

  - Срок рассмотрения ИД не должен превышать срок, установленный муниципальным контрактом между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

  - При получении от Генерального подрядчика ИД на проверку Заказчик делает отметку в ИСУП о приемке документов на рассмотрение.

  - При наличии замечаний Заказчик выдает замечания Генеральному подрядчику в ИСУП. Выданные замечания должны быть максимально полными и понятными.

  - По истечении установленного срока рассмотрения ИД и необходимости продления срока рассмотрения Заказчик делает отметку в ИСУП с указанием даты истечения срока продления.

  - В случае неактуальности отдельного документа или комплекта ИД, Заказчик делает отметку об этом в ИСУП.

- Подписание исполнительной документации

В случае отсутствия замечаний у Заказчика, ИД подписывается УКЭП всеми участниками процесса.

- Требования к формату передаваемых электронных документов

  - Электронные документы передаются в виде файлов в формате XML (за исключением случаев, установленных пунктом 7.3. настоящего регламента).

  - Схемы, подлежащие использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, утверждаются уполномоченными органами государственной власти.

  - До утверждения схемы, подлежащей использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, электронные документы с текстовым содержанием, в том числе включающие формулы и (или) графические изображения, а также графическое содержание могут предоставляться в формате «.pdf».

  - Электронные документы, представляемые в формате, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего регламента должны формироваться способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5 настоящих требований).

  - В случаях, предусмотренных муниципальным контрактом на строительство или реконструкцию ОКС, допускается формирование электронного образа документа для следующих документов:

    - Документ, выданный и/или подписанный организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым подключается ОКС.

    - Документ по форме, утвержденным органом государственной власти.

    - Документ, подтверждающий качество материалов и изделий, применённых при строительстве, реконструкции ОКС, выданный производителями, поставщиками или органами по сертификации.

  - Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Сканирование документа на бумажном носителе должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати и углового штампа бланка (при наличии), сканирование в режиме полной цветопередачи осуществляется при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста.

  - Каждый отдельный документ должен быть представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе (например: Паспорт_качества_12345- БН_от_19072021_на_2л.pdf).

  - Файлы и данные, содержащиеся в них, должны быть доступными для работы, не должны быть защищены от копирования и печати электронного образа, не должны содержать интерактивные и мультимедийные элементы или внедренные сценарии.

  - Электронный образ документа заверяется УКЭП уполномоченным лицом, подписавшим документ (в т.ч. представителем Генерального подрядчика).

  - По запросу Заказчика, вместе с электронными документами должны передаваться их исходные файлы в редактируемом формате (например, файлы исполнительных чертежей и схем).

  - Требования к формату электронных документов, перечисленные в данном разделе, также распространяются на:

    - Включаемую в состав ИД рабочую документацию со штампом «В производство работ» и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно- монтажных работ.

    - Журналы: общий и специальные журналы работ, журнал входного контроля и т. д.

    - Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве/ реконструкции ОКС.

    - Документацию, подтверждающую соответствие участвующих в строительстве/ реконструкции лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации, квалификационные свидетельства и т.п.).

- Перечень документов, передаваемых в форме электронных документов и электронных образов документов при ведении исполнительной документации в ходе

строительства, реконструкции ОКС

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на нормативный документ, содержащий форму | № формы, содержащейся в нормативном документе |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Организационно-разрешительная документация |  |  |
| 1 | Приказы о назначении ответственных представителей лиц, участвующих в строительстве ОКС |  |  |
| 2 | Документы, подтверждающие соответствие участвующих в строительстве лиц и их представителей требованиям, предъявляемым к участникам строительной деятельности (выписки из СРО, лицензии, свидетельства об аккредитации (аттестации), квалификационные свидетельства и т.п.) |  |  |
| 3 | Свидетельства о поверке средств измерений и иные документы, подтверждающие их соответствие законодательству об обеспечении единства измерений |  |  |
| II | Исполнительная документация |  |  |
| 1 | Документ, фиксирующий факт наличия всех необходимых документов в передаваемом комплекте ИД |  |  |
| 1 | Устройство фундаментов |  |  |
| 1.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 1.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 1.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 1.4 | Акт приёмки защитного покрытия | СП 72.13330.2016 | Приложение Д |
| 1.5 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 4 |
| 1.6 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 1.7 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 1.8 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |

| 1.9 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.10 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 2 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  |
| 2.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (на армирование и бетонирование железобетонных стен, колонн, лестничных маршей и площадок, перекрытий, покрытий; устройство ограждающих и изоляционных конструкций, защиты и замоноличивания стыковых соединений, устройство молниезащиты и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 2.2 | Акт приёмки защитного покрытия | СП 72.13330.2016 | Приложение Д |
| 2.3 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) (на промежуточную и окончательную приёмку конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 4 |
| 2.4 | Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу лифта | ГОСТ 22845-2018 | Приложение Б |
| 2.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 2.6 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 2.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 2.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 2.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 3 | Кровля |  |  |
| 3.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (на поэтапное устройство слоев кровли (разуклонка, паро- теплоизоляционные работы, стяжки, финишное покрытие) и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 3.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |
| 3.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 3.4 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний |  |  |

|  | выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 3.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 3.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 4 | Наружные отделочные работы (фасад) |  |  |
| 4.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (по герметизации стыков стеновых панелей, на окраску, грунтовку фасадов, оштукатуривания и окраски фасадов, на установку кронштейнов, направляющих подсистемы, монтажа утеплителя, монтажа фасадных элементов и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 4.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |
| 4.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 4.4 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 4.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 4.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 4.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 5 | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) |  |  |
| 5.1 | Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство оснований (каждый вид работ отдельно); на каждый конструктивный отделочный слой (подготовка под черновую отделку, черновая отделка, подготовка под чистовую отделку, включая и чистовую отделку) и др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 5.2 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |

| 5.3 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 5.5 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 5.6 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 5.7 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 6 | Наружные и внутренние сети водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 6.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 6.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (Акт выноса трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 6.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 6.4 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность | СП 129.13330.2019 | Приложение Б |
| 6.5 | Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность | СП 129.13330.2019 | Приложение Д |
| 6.6 | Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения | СП 129.13330.2019 | Приложение Е |
| 6.7 | Акт индивидуального испытания оборудования | СП 73.13330.2016 | Приложение Д |
| 6.8 | Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | СП 73.13330.2016 | Приложение В |
| 6.9 | Акт испытания систем канализации и водостоков | СП 73.13330.2016 | Приложение Г |
| 6.10 | Акт промывки (продувки) системы | СП 347.1325800.2017 | Приложение Е |
| 6.12 | Акт испытания внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность | СТО-НСОПБ- 24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение Б |
| 6.13 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 5 |
| 6.14 | Ведомость смонтированного оборудования. |  |  |
| 6.15 | Ведомость примененных материалов. |  |  |

| 6.16 | Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность. | СТО-НСОПБ- 24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение Г |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.17 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 6.18 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 6.19 | Акт приемки системы в эксплуатацию. |  |  |
| 6.20 | Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. | СТО-НСОПБ- 24/ВОД Методика испытания ВПВ | Приложение В |
| 6.21 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 6.22 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 6.23 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 6.24 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 6.25 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 6.26 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 7 | Наружные и внутренние сети теплоснабжения, холодоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования |  |  |
| 7.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 7.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (выноc трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 7.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 7.4 | Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) | СП 73.13330.2016 | Приложение Е |
| 7.5 | Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность | СП 73.13330.2016 | Приложение В |
| 7.6 | Акт о проведении растяжки компенсаторов (при необходимости) | СП 74.13330.2011 | Приложение 1 |
| 7.7 | Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность | СП 74.13330.2011 | Приложение 2 |
| 7.8 | Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов | СП 74.13330.2011 | Приложение 3 |

| 7.9 | Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия | Форма прилагается |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.10 | Акт о проведении индивидуального испытания оборудования | СП 73.13330.2016 | Приложение Д |
| 7.11.0 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 7.11 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 7.12 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 5 |
| 7.13 | Паспорт системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения. | Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011 | Приложение Д |
| 7.14 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 7.15 | Акт приемки системы в эксплуатацию. |  |  |
| 7.16 | Акт о проведении входного контроля |  |  |
| 7.17 | Ведомость смонтированного оборудования |  |  |
| 7.18 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 7.19 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 7.20 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 7.21 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 7.22 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 8 | Газопровод |  |  |
| 8.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 8.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 8.3 | Акты освидетельствования скрытых работ на выполняемые виды работ (каждый вид отдельно).⃰ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 8.4 | Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) | Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2021 года № 1547 | Приложение N 3 |
| 8.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |

| 8.6 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 8.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 8.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 9 | Электроснабжение |  |  |
| 9.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы | Приказ Минстроя объекта капитального строительства России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 9.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (вынос трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 9.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 9.4 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 4 |
| 9.5 | Акт технической готовности электромонтажных работ | И1.13-07 | Форма 2 |
| 9.5.1 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | И1.13-07 | Форма 3 |
| 9.5.2 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | И1.13-07 | Форма 1 |
| 9.5.3 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | И1.13-07 | Форма 4 |
| 9.6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | И1.13-07 | Форма 5 |
| 9.7 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | И1.13-07 | Форма 6 |
| 9.8 | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи | И1.13-07 | Форма 10 |
| 9.9 | Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводков во взрывоопасных зонах классов В-1 и В- 1а | И1.13-07 | Форма 12 |

| 9.10 | Протокол измерения сопротивления изоляции | ВСН 123-90 | Форма 13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.11 | Протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой | И1.13-07 | Форма 15 |
| 9.12 | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах | И1.13-07 | Форма 16 |
| 9.15 | Паспорт заземляющего устройства | И1.13-07 | Форма 24 |
| 9.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 9.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 9.18 | Акты проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения | СТО НОСТРОЙ 2.23.93-2013 | Форма 25 |
| 9.19 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 9.20 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  | Приложение 17 |
| 9.21 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 5 |
| 9.22 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 9.23 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 9.24 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 9.25 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 9.26 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 10 | Системы связи, сигнализации и автоматизации |  |  |
| 10.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 10.2 | Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности (вынос трассы с каталогом координат) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 10.3 | Акт готовности зданий и сооружений к производству монтажных работ |  |  |
| 10.4 | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.2 |
| 10.5 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 10.6 | Ведомость смонтированного электрооборудования | И1.13-07 | Форма 5 |
| 10.7 | Акт входного контроля |  |  |

| 10.8 | Акт об окончании монтажных работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.9 | Акт об окончании работ по монтажу систем автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.5 |
| 10.10 | Паспорт на смонтированную соединительную муфту | СП 77.13330.2016 | Приложение А.19 |
| 10.11 | Паспорт регенерационного участка | СП 77.13330.2016 | Приложение А.19 |
| 10.12 | Разрешение на монтаж технических средств автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.20 |
| 10.13 | Акт испытания трубных проводок на герметичность с определением падения давления за время испытания | СП 77.13330.2016 | Приложение А.8 |
| 10.14 | Акт испытания трубных проводок на прочность и плотность | СП 77.13330.2016 | Приложение А.7 |
| 10.15 | Свидетельство о монтаже трубных проводок | СП 77.13330.2016 | Приложение А.11 |
| 10.16 | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания | СП 68.13330.2017 | Приложение М |
| 10.17 | Акт приемки оборудования после комплексного опробования | СП 68.13330.2017 | Приложение Н |
| 10.18 | Акт освидетельствования участков сетей инженерно- технического обеспечения | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 5 |
| 10.19 | Акт о проведении входного контроля |  |  |
| 10.20 | Ведомость смонтированных технических средств автоматизации | СП 77.13330.2016 | Приложение А.21 |
| 10.21 | Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС |  |  |
| 10.22 | Акт об окончании ПНР |  |  |
| 10.23 | Акт приемки системы в эксплуатацию |  |  |
| 10.24 | АКТ приемки систем автоматизации в эксплуатацию | СП 77.13330.2016 | Приложение А.23 |
| 10.25 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 10.26 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 10.27 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 10.28 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 10.29 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 11 | Лифты |  |  |

| 11.1 | Акт готовности строительной части к монтажу лифтового оборудования | ГОСТ 22845-2018 | Приложение Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2 | Акт технического освидетельствования лифта (аккредитованной испытательной лабораторией) | ГОСТ Р 53782-2010 п. 4.2, п. 5.6 | Приложение А |
| 11.3 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 11.4 | Акт выявленных несоответствий лифта | ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.5 | Приложение Б |
| 11.5 | Акт приемки лифта в эксплуатацию | ГОСТ Р 55969-2014 | Приложение А |
| 11.6 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 11.7 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 11.8 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 11.9 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 11.10 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 12 | Благоустройство территории |  |  |
| 12.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы | Приказ Минстроя объекта капитального строительства России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 12.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 12.3 | Акты освидетельствования скрытых работ (на устройство основания, на установку бордюрных камней, на укладку асфальта (каждый слой отдельно), на укладку плитки; акт проверки качества грунтов; на устройство котлованов и искусственных сооружений (фундаменты, лестницы, водоотводные сооружения и т.д.) поэтапно согласно проектным решениями др.) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 12.4 | Акт освидетельствования (приёмки) готовых поверхностей |  |  |
| 12.5 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 12.6 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 12.7 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных |  |  |

|  | лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.8 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 12.9 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 13 | Устройство автомобильных дорог |  |  |
| 13.1 | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 1 |
| 13.2 | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 2 |
| 13.4 | Акты освидетельствования скрытых работ | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 3 |
| 13.3 | Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) | Приказ Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр | Приложение N 4 |
| 13.4 | Акт пробного уплотнения (при послойном возведении земляного полотна, щебеночного основания под дорожную одежду (ПГС, ЩПС), слоев дорожной одежды. |  |  |
| 13.5 | Ведомость приемки земляного полотна |  |  |
| 13.6 | Ведомость промеров толщины, степень уплотнения основания |  |  |
| 13.7 | Ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытий |  |  |
| 13.8 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 13.9 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 13.10 | Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ на основании распорядительного документа (приказа), подтверждающего полномочия лица |  |  |
| 13.11 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 13.12 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |
| 14 | Технологические решения |  |  |

| 14.1 | Системы медицинских газов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1 | Акт приемки сооружения (помещения) под монтаж | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение В |
| 14.1.2 | Акт наружного осмотра оборудования (арматуры) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Е |
| 14.1.3 | Акт о выявленных дефектах оборудования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Ж |
| 14.1.4 | Акт о выявленных дефектах арматуры | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение И |
| 14.1.5 | Акт на приемку оборудования в монтаж | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Л |
| 14.1.6 | Акт испытаний технологического оборудования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение М |
| 14.1.7 | Акт испытаний машинного оборудования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Н |
| 14.1.8 | Акт испытаний арматуры | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Р |
| 14.1.9 | Акт о регулировке предохранительного клапана | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение С |
| 14.1.10 | Акт обезжиривания | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Т |
| 14.1.11 | Сертификат чистоты | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение У |
| 14.1.12 | Акт контроля расположения аппаратов в блоке (оборудования криогенной системы) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение X |
| 14.1.13 | Акт готовности опорных конструкций под монтаж оборудования (коммуникаций) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Ц |
| 14.1.14 | Акт на выверку ректификационной колонны | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Щ |
| 14.1.15 | Акт загрузки адсорбента (реагента) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Ю |
| 14.1.16 | Акт установки фильтрующих элементов | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение Я |
| 14.1.17 | Акт растяжки компенсаторов | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 1 |
| 14.1.18 | Акт промывки/продувки трубопровода (трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 2 |
| 14.1.19 | Акт на установку диафрагмы | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 4 |
| 14.1.20 | Акт проверки монтажа трубопроводов на соответствие монтажно-технологической схеме | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 5 |
| 14.1.21 | Акт на проведение работ по заземлению | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 6 |
| 14.1.22 | Акт о проведении гидравлического испытания трубопровода (общего гидравлического испытания трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 7 |
| 14.1.23 | Акт о проведении пневматического испытания трубопровода (общего пневматического испытания трубопроводной сети) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 8 |
| 14.1.24 | Акт о проведении испытания замыкающих кольцевых швов трубопроводов (трубопроводных сетей) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 9 |
| 14.1.25 | Акт о теплой опрессовке (сравнительной теплой опрессовке) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 10 |
| 14.1.26 | Акт испытания на плотность (перепуск давления из одной системы в другую и падение давления) | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 11 |
| 14.1.27 | Акт продувки | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 12 |
| 14.1.28 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуальных испытаний | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 13 |

| 14.1.29 | Акт о холодной опрессовке | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1.30 | Акт готовности к изолированию | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 15 |
| 14.1.31 | Акт на изолирование | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 17 |
| 14.1.32 | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования технического изделия после комплексного опробования | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 18 |
| 14.1.33 | Акт рабочей комиссии о приемке технического изделия после приемо-сдаточных испытаний | ГОСТ Р 54892-2012 | Приложение 19 |
| 14.1.34 | Исполнительные схемы и чертежи |  |  |
| 14.1.35 | Документы, фиксирующие результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля |  |  |
| 14.1.36 | Рабочая документация со штампом «В производство работ» и отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам, с подписью лиц ответственных за производство строительно- монтажных работ |  |  |
| 14.1.37 | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) |  |  |
| 14.1.38 | Документы, выданные изготовителями и сертифицирующими организациями, подтверждающие качество материалов и изделий, применённых при строительстве ОКС |  |  |

Приложение А

к регламенту передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств

бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

НАКЛАДНАЯ №

Исполнительная документация

По муниципальному контракту № 	  от

По объекту:

По адресу:

р.п. Пильна                                                                                         «    » _____________202__г.

________________ именуемый в дальнейшем Подрядчик, с одной стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, фиксирует передачу следующей исполнительной документации по объекту: _____________________________ по адресу: ______________________________.

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает комплектность переданной документации в соответствии условиями Контракта.

| СДАЛ организация ФИО | ПРИНЯЛ организация ФИО |
| --- | --- |